上海昊量光电设备有限公司新产品添加表格

| 网页填写部分 |  |
| --- | --- |
| 产品中文名称 | HF2LL 系列50MHz双通道高频锁相环 |
| 产品英文名称 | HF2LL Phase-locked Loop |
| 一级分类 | 实验室电子产品 |
| 二级分类 | 锁相放大器 |
| 所属品牌 | （注：如不需要标明品牌的，则填写“无品牌”）瑞士Zurich Instruments公司 |
| 产品预览图 | 注：此处不要放很大的图片。如果图比较大，请把图片像素降下来，大小控制在20k以下） |
| 是否需要上载数据单 | 是，ZI_hf2pll_leaflet（注：数据单名称编写规则：公司名-产品名，例如：Nanobase-Xperay tunable laser。如果公司名不方便提供，公司名则用Aunion代替） |
| 产品简介: | 瑞士苏黎世仪器公司（Zurich Instruments）双通道高频锁相环HF2PLL是 HF2LI 锁相放大器, HF2LI-PLL , HF2LI-PID的集成装置。 双通道高频锁相环HF2PLL是一款集成了两个50 MHz锁相环和两个独立50 MHz锁相放大器的高性能仪器。锁相环可进行全面配置实现准确的频率跟踪。结合苏黎世仪器独特的128位处理技术，锁相放大器提供最优秀的信号恢复功能。双通道高频锁相环HF2PLL 拥有卓越的性能，不断推动相敏检测技术向更高水平发展，使各种高频领域新应用成为现实。 (限170字之内，对产品概括性的描述，务必包含主要关键词) |
| 产品广告语： | 瑞士苏黎世仪器公司（Zurich Instruments）50MHz双通道高频锁相环,迈向高频相敏检测技术新的高峰 （请注意是广告语，所以要简短有力，突出重点，让人印象深刻） |
| 产品别称及关键字： | 锁相环,PLL,数字锁相环,高频锁相环,锁相放大器 (这项很重要，尽量多写一点，注意中文英文的关键词都要加上) |
| 网页主体内容 | 瑞士苏黎世仪器公司（Zurich Instruments）HF2PLL双通道高频锁相环 瑞士苏黎世仪器公司（Zurich Instruments）双通道高频锁相环HF2PLL是 HF2LI 锁相放大器, HF2LI-PLL , HF2LI-PID的集成装置。 瑞士苏黎世仪器公司（Zurich Instruments）双通道高频锁相环HF2PLL是一款集成了两个50 MHz锁相环和两个独立50 MHz锁相放大器的高性能仪器。锁相环可进行全面配置实现准确的频率跟踪。结合苏黎世仪器独特的128位处理技术，锁相放大器提供最优秀的信号恢复功能。双通道高频锁相环HF2PLL 拥有卓越的性能，不断推动相敏检测技术向更高水平发展，使各种高频领域新应用成为现实。 双通道高频锁相环关键特性： - 50 MHz双重锁相环 - 2 个全配置锁相放大器 - 2个高频高性能信号发生器 - 全参数控制的50 kHz PLL带宽 - 4 个全配置PID控制器 - 应用程序包（内置）: 自动增益控制,提示防护, 峰值分析 - 应用程序包（可选）: 开尔文探针显微镜, Q控制, 双谐振频率跟踪 (DFRT),边带分析仪 - PLL谐波模式 - 频率偏移和耗散输出(无抖动) - 先进的软件: ZoomFFT,频率响应分析仪, HF2PLL指导, PID指导, 示波器, 光谱仪 - 编程接口包括LabVIEW, MATLAB, Python, C included 双通道高频锁相环应用: - 原子力显微术 (AFM) - 扫描隧道显微术(STM) - 近场扫描光学显微镜 (SNOM, NSOM) - 微机电系统 (MEMS) - 谐振器/磁力仪 - 频率梳: 时间基准标定 - 半导体特性描述和测试 双通道高频锁相环功能图解： 双通道高频锁相环规格： PLL 操作模式. 恒定激励; 是. 恒定振幅; 是， 自动增益控制. Q控制; 是(可选). 开尔文探针反馈; 是(可选). 频率范围; 1 Hz - 50 MHz. 中心频率; 1 µHz - 50 MHz. PLL带宽(1 MHz); 16 Hz - 50 kHz. PLL带宽 (100 kHz); 16 Hz - 10 kHz. 相位噪声 (100 kHz@ 100 Hz间隔); -100 dBc/Hz. 高频模拟输入. 频率范围; 0.8 µHz - 50 MHz. 输入电压噪声; 5 nV/√Hz. 动态存储; 120 dB. A/D 转换; 14 bit， 210 MSa/s. 高频模拟输入. 频率范围; DC - 50 MHz. 输出范围; ±10 mV, ±100 mV, ±1 V, ±10 V. 信号加法器; ±10 V, DC to 50 MHz带宽. D/A 转换; 16 bit， 210 MSa/s. 调制器& 参考. 解调器数目; 6 双相. 输出采样率; USB：达到460 kSa/s 辅助输出：1 MSa/s. 滤波器时间常数; 1 µs - 500 s. 滤波器带宽; 80 µHz - 200 kHz. 滤波器斜率; 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dB/Oct. 参考频率分辨率; 0.8 µHz. 参考相位角分辨率; 1.0 µ°. 一般项. 尺寸; 45 x 35 x 10 cm (19" rack). 重量; 6.2 kg. 电源; 110-120 V, 220-240 V, 50/60 Hz. 工作温度; +5 °C to +40 °C. PC操作系统; 32-bit 和 64-bit 版本 Windows XP, Vista, Windows 7, Linux. （产品内容，添加时注意图片转成JPG，尺寸不能太大，太大的图片缩小在放上去） |
| 需要添加的相关产品 | HF2IS宽频阻抗谱仪 MFLI锁相放大器 UHFLI超高频锁相放大器 HF2LI双通道高频锁相放大器 （除非同批次还没添加的新产品，网站上已添加的的老产品请务必列出其链接） |
| 是否需要添加FAQ |  |
| 需要链接此产品的产品 | （如果五个相关产品已满，请指出希望替代那一项） |